ALLEGATO 1 - IMPIANTI NUOVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

TABELLA INDICATIVA DEGLI ADEGUAMENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SECONDO IL REGOLAMENTO E LA L.R. N.17/00 DELLA REGIONE LOMBARDIA

| SCHEDA DI CONSTATAZIONE INADEMPIENZE | N. |  |
| --- | --- | --- |

| Via/Località |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOLAZIONE ACCERTATA |  |  |  |  | ADEGUAMENTO PREVISTO |  |  |  |
| Apparecchi - Intensità luminosa massima di 0cd/klm a 90° ed oltre (art.6, com.2 e 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non Full cut-off con vetro e lampada sporgente e/o non trasparente (sfere, lanterne, lampioni, armature stradali, proiettori) |  |  |  |  |  | A scelta sostituzione: con ottica full cut-off e lampada recessa nel vano ottico se possibile, della coppa con vetro piano |  |  |
| Apparecchi full cut-off con errata inclinazione e con dispersione di luce |  |  |  |  |  | Modifica dell'inclinazione Inserire uno schermo superiore |  |  |
| Lampade - Alta efficienza (art.6, comma 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampada a bassa efficienza come quelle del tipo a vapori di mercurio o a fluorescenza |  |  |  |  |  | Sostituire con lampade ad alta efficienza >100 lm/W del tipo ad esempio al sodio AP o BP |  |  |
| Superfici Illuminate (art.6, comma 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livello minimo di luminanza media mantenuta maggiore di quello dalle norme di sicurezza |  |  |  |  |  | Ridurre le potenze installate |  |  |
| Insegne pubblicitarie non dotate di luce propria (art.6, comma 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Illuminate dal basso verso l'alto |  |  |  |  |  | Sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso |  |  |
| Edifici e Monumenti (art.6, comma 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edifici e monumenti generici Illuminati dal basso verso l'alto |  |  |  |  |  | Sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso |  |  |
| Soggetti di comprovato valore storico ed architettonico Illuminati dal basso verso l'alto con fasci orientati oltre la sagoma del soggetto |  |  |  |  |  | sostituire con illuminazione dall'alto verso il basso riorientare i fasci di luce un metro sotto il bordo inferiore della superficie da illuminare e nel perimetro del soggetto da illuminare |  |  |
| Spegnimento Totale o Parziale |  |  |  |  |  | Entro le ore 24 |  |  |
| Riduttori di flusso (art.6, comma 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impianto nuovo NON realizzato con riduttore di flusso |  |  |  |  |  | Inserire un sistema per la riduzione del flusso entro le ore 24 non inferiore al 30% |  |  |
| Impianto con riduttori di flusso che intervengono dopo le ore 24, e/o con riduzioni superiori al 30% del flusso |  |  |  |  |  | Correggere il regolatore del flusso luminoso affichè intervenga entro le ore 24 e con una riduzione del flusso massima del 30%. |  |  |
| Fasci di luce (art.6, comma 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono stati installati fasci di luce roteanti o fissi per meri fini pubblicitari |  |  |  |  |  | Rimozione immediata |  |  |

ALLEGATO 2 - IMPIANTI PREESISTENTI NELLE AREE DI RISPETTO

TABELLA INDICATIVA DEGLI ADEGUAMENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SECONDO IL REGOLAMENTO E LA L.R. N.17/00 DELLA REGIONE LOMBARDIA

| SCHEDA DI CONSTATAZIONE INADEMPIENZE | N. |  |
| --- | --- | --- |

| Via / Località |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune |  |  |  |  |  |  |
| VIOLAZIONE ACCERTATA |  |  |  | ADEGUAMENTO PREVISTO |  |  |
| Entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge (art.9, comma 1) |  |  |  |  |  |  |
| Lampade - Alta efficienza (art.9, comma 1) |  |  |  |  |  |  |
| Lampada a bassa efficienza come quelle del tipo a vapori di mercurio o fluorescenza |  |  |  |  | sostituire con lampade al sodio ad alta o bassa pressione Se non è possibile, sostituire gli apparecchi |  |
| Apparecchi stradali - (art.9, comma 2) |  |  |  |  |  |  |
| Impianti che disperdono oltre 0 cd/klm a 90° ed oltre |  |  |  |  | sostituire con ottica full cut-off e lampada recessa nel vano ottico tale che l'intensità luminosa massima dispersa sia minore di 0.49 cd/klm a 90° ed oltre installare appositi schermi, sostituire o eliminare le coppe di protezione dell'ottica con vetro piano (se possibile con lampada recessa nel vano ottico) affinché l'intensità luminosa massima dispersa sia minore di 0.49 cd/klm a 90° ed oltre |  |
| Arredo Urbano ed apparecchi altamente Inquinante - (art.9, comma 4) |  |  |  |  |  |  |
| apparecchi altamente inquinanti (come globi, lanterne o similari) che disperdono più di 15 cd/klm a 90° ed oltre |  |  |  |  | devono essere: sostituiti con apparecchi con intensità luminosa max. dispersa minore di 0.49 cd/klm a 90° ed oltre schermati o comunque dotati di idonei dispositivi che contengono e dirigono a terra il flusso luminoso e vetri di protezione trasparenti tali per cui si abbian intensità luminosa massima minore di 15 cd/klm a 90° ed oltre |  |
| Fari, Torri faro, parcheggi - (art.9, comma 5) |  |  |  |  |  |  |
| Riflettori che disperdono più di 0.49 cd/klm a 90° ed oltre |  |  |  |  | A scelta: devono essere sostituiti con apparecchi installati con i parametri specificati (0.49cd/klm a 90° ed oltre) Se sufficiente, e non è compromessa la sicurezza, vanno variate le inclinazioni dei riflettori che vanno riposizionati con vetro piano orizzontale |  |
| Insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno (art.9, comma 4) |  |  |  |  |  |  |
| Sono accese dopo le ore 23 (d'inverno) e le ore 24 (d'estate) |  |  |  |  | Devono essere spente dopo le ore 23 (d'inverno) e le ore 24 (d'estate) |  |
| Riduzione del flusso entro le ore 23 d'inverno, 24 d'estate (art.9, comma 3) |  |  |  |  |  |  |
| Impianti non dotati d riduttore di flusso |  |  |  |  | A scelta: senza alterare le condizioni di sicurezza, spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce inserimento di un sistema per la riduzione del flusso luminoso |  |